Руководство по интеграции модуля уклонения в автопилот (Pixhawk 6X)

1. Общая архитектура интеграции

Система разделена на два вычислительных узла:

- Полетный контроллер (Pixhawk 6X): работает под управлением ArduPilot (ArduPlane) или PX4. Отвечает за стабилизацию, прямое управление рулями (внутренний контур ПИД) и навигацию нижнего уровня.

- Бортовой компьютер (Raspberry Pi 5): выполняет нейросетевую модель (ai_pilot.onnx), обработку стереокамер (MIPI) и логику уклонения (Fallback).

Связь: осуществляется по протоколу MAVLink (через UART или Ethernet). RPi 5 выступает в роли компаньон-компьютера (Companion Computer).

2. Входные данные (Data Sources)

Модуль потребляет данные из двух источников:

- Стереокамеры (Arducam OV9282): Подключены по MIPI к RPi 5. Модуль Perception переводит их в карту глубины (40×64) с частотой 10 Гц.

- Телеметрия автопилота (MAVLink): RPi 5 запрашивает у Pixhawk следующие сообщения:

  - GLOBAL_POSITION_INT - координаты и высота.

  - ATTITUDE - крен, тангаж, курс (IMU).

  - VFR_HUD - воздушная скорость (airspeed).

  - SYS_STATUS - уровень заряда батареи.

- Ветер: Данные с анемометра (или оценка сноса по GPS/IMU).

3. Выходные данные (Управляющие команды)

Нейросеть выдает 5 значений (action). Для передачи на автопилот они маппятся в стандартные сообщения MAVLink:

| Выход сети | Значение | MAVLink сообщение | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| gamma | Уставка крена | SET_ATTITUDE_TARGET | ArduPlane: GUIDED / PX4: Offboard |
| thr | Газ (тяга) | SET_ATTITUDE_TARGET (поле thrust) | — |
| V | Воздушная скорость | DO_CHANGE_SPEED | — |
| beta | Скольжение | Игнорируется | Автопилот держит скольжение сам |
| elevator | Руль высоты (экстренный) | MAV_CMD_DO_SET_SERVO (прямой канал PWM) | Согласуется отдельно после SITL |

Важно: Сеть отдает уставку крена (gamma), а не абсолютный угол. Автопилот сам рассчитывает отклонение элеронов, чтобы достичь этой уставки.

4. Программная реализация (RPi 5)

Для отделения нейросети от способа передачи команд используется паттерн CommandSink / StateSource.

Пример кода на Python (бортовая часть):

python

import onnxruntime as ort

import numpy as np

from pymavlink import mavutil

# 1. Загрузка ONNX-модели

session = ort.InferenceSession("ai_pilot.onnx")

# 2. Подключение к Pixhawk по MAVLink

master = mavutil.mavlink_connection('/dev/ttyAMA0', baud=57600)

master.wait_heartbeat()

# 3. Запрос режима GUIDED (ArduPlane)

master.mav.command_long_send(

master.target_system, master.target_component,

mavutil.mavlink.MAV_CMD_DO_SET_MODE, 0,

1, 4, 0, 0, 0, 0, 0) # 4 = GUIDED

# 4. Цикл управления (10 Гц)

h_state = np.zeros((1, 128), dtype=np.float32)

while True:

# Получение данных от Perception (глубина) и MAVLink (навигация)

nav = get_nav_data(master)      # Ваша функция парсинга MAVLink

depth = get_depth_from_camera()  # Карта 1x1x40x64

# Инференс

inputs = {'nav': nav, 'depth': depth, 'h': h_state}

outputs = session.run(None, inputs)

action, p_emergency, h_state = outputs[0], outputs[1], outputs[2]

# Декодирование action -> крен, газ, скорость

roll_sp, speed_sp, thrust_sp = decode(action)

# Отправка MAVLink

send_set_attitude_target(master, roll_sp, thrust_sp)

send_change_speed(master, speed_sp)

5. Тестирование без железа (SITL)

Перед вылетом на реальном борту, связка проверяется в SITL (Software In The Loop).

- Запускается ArduPlane SITL с интерфейсом JSON:
sim_vehicle.py -v ArduPlane --model JSON

- Запускается скрипт-мост sitl_ardupilot.py, который берет физику из MuJoCo (motoglider.py) и отправляет её в ArduPilot по UDP.

- RPi 5 (или ПК) подключается к SITL через MAVLink и управляет виртуальным планером, как если бы это был реальный борт.

6. Ограничения и безопасность

- Задержка (Latency): на RPi 5 инференс ONNX занимает ~1.3 мс, передача MAVLink по UART - ~10-20 мс. Суммарная задержка контура не превышает 50 мс (при норме ТЗ 300 мс).

- Потеря связи (Failsafe): если RPi 5 теряет связь с Pixhawk, автопилот должен перейти в режим RTL (Return to Launch) или LOITER средствами самой прошивки ArduPilot.

- Экстренный руль: Прямое управление рулем высоты (канал elevator) требует выделения отдельного сервопривода и настройки SERVOx_FUNCTION в ArduPilot. Этот узел должен быть протестирован в SITL и согласован с заказчиком.

- Режимы: на ArduPlane используется режим GUIDED. На PX4 - режим Offboard. Переключение должно происходить только после инициализации модели и появления heartbeat.