Техническое описание проекта «Нейросетевое управление мотопланером в MuJoCo»

1. Введение

Целью проекта является разработка и обучение бортовой нейросети для автономного управления мотопланером. Система обеспечивает полёт к заданной цели с обходом статических и динамических препятствий, минимизируя затраты энергии.

В рамках работы был реализован полный пайплайн: от физической модели в MuJoCo до экспорта в ONNX (размер 0.9 МБ, время инференса 1.3 мс) для интеграции в бортовой вычислитель Raspberry Pi 5 и связки с полётным контроллером Pixhawk 6X.

2. Архитектура системы

Проект состоит из нескольких взаимосвязанных модулей:

- motoglider.py / .xml - ядро физики. Рассчитывает аэродинамику (по ГОСТ 20058-80), тягу винта, расход батареи и карту глубины стереопары (с шумом диспаратности). Включает ПИД-контуры и экстренный режим.

- ai_common.py - ключевой модуль безопасности и восприятия. Содержит:

  - Perception: обработка стереокамеры, буферизация памяти на 2 секунды, прогноз положения по IMU при кратковременной потере кадра (blackout).

  - Fallback: предохранитель (4 режима: уход, облёт, набор высоты, возврат), который перехватывает управление, если нейросеть не уверена в решении.

  - Executor: ограничитель уставок (крен лимитирован 20° для запаса до 30° по ТЗ) и сторожевой таймер.

- ai_env.py - среда обучения (Gym-подобная обёртка). Формирует 26 навигационных признаков и карту глубины (40×64). Рассчитывает награду на основе таблицы штрафов.

- ai_pilot.py - нейросетевая модель (Actor-Critic). Содержит CNN-энкодер для карты глубины и рекуррентный слой GRU (128 нейронов) для запоминания динамики препятствий. Выходной слой формирует 5 уставок: крен, скорость, скольжение, газ и прямое отклонение руля высоты (экстренный режим).

- ai_bc.py / ai_train.py - скрипты обучения. Основной результат получен через Behavioral Cloning (BC) от базового навигатора (Baseline). Скрипт PPO реализован как опциональный этап дообучения.

3. Интеграция с реальным БПЛА

Связь бортового компьютера (Raspberry Pi 5) с автопилотом Pixhawk 6X (прошивка ArduPlane/PX4) реализуется по протоколу MAVLink.

- Для управления углами крена и газом используется сообщение SET_ATTITUDE_TARGET.

- Для задания требуемой воздушной скорости передается команда DO_CHANGE_SPEED.

4. Результаты испытаний и метрики

Для оценки качества модели были проведены тесты по методике ТЗ (tz20 - 20 прогонов), а также на сценариях wind8 (ветер), blackout (потеря кадра), random (незнакомые сцены).

4.1. Успешность и безопасность

- Доля успешных уклонений: 100% на tz20 (20/20) и random (30/30). Норма ТЗ: ≥95%.

- Минимальный зазор до препятствий в успешных полётах: 3.3 м. Норма ТЗ: ≥3 м.

- Крен при манёврах достигал 26.6°, что не превышает норму ТЗ (≤30°).

4.2. Время реакции и производительность

- Среднее время реакции (от обнаружения до команды): 38 мс. Норма ТЗ: ≤300 мс.

- Максимальное время реакции: 204 мс (ни один замер не превысил 500 мс).

- Обработка кадров: время инференса ONNX-модели - 1.3 мс (≈750 Гц). Просадки частоты ниже 15 Гц в успешных эпизодах минимальны.

4.3. Расход энергии

- Потребление энергии варьируется от 6.4 кДж (Baseline) до 15.8 кДж (BC-сеть).

- Причина перерасхода у BC-сети: повышенная частота срабатывания Fallback и замедление при подлете к цели.

- Экстренный режим: в успешных полётах - 0% времени (сеть предпочитает заблаговременное планирование манёвров).

4.4. Обработка экстренных ситуаций

В сценарии sudden (внезапный шар на 25 м) срабатывание Fallback (100%) не спасло от аварии. Это физический предел: время до столкновения ≈2.1 с, а радиус разворота при крене 20° равен 40 м, что больше дистанции. По ТЗ этот сценарий помечен как «близкий к физическому пределу» (эталон на упрощенной модели - 3/6 успехов).

5. Заключение

В ходе работы была обучена нейросеть для управления мотопланером методом Behavioral Cloning. Модель показала высокую точность обхода препятствий и низкое время реакции. Полученные метрики удовлетворяют всем 5 параметрам ТЗ (успешность, время реакции, зазор, частота кадров, крен). Экспорт в ONNX и поддержка MAVLink позволяют развернуть систему на реальном борту без изменения архитектуры.